КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить датчики и приводной уровень на роботе jetbot_mirea

- Проверьте, что робот собран верно и всё подключено.

- Включите робота и дождитесь, когда он загрузится.

- Далее необходимо подключиться к роботу по SSH. Как это сделать написано в «Коротких инструкциях» в файле «0_Подключение_к_Jetson_Nano.pdf».

- Разверните репозиторий с нашим ПО для jetbot_mirea. Как это сделать написано в «Коротких инструкциях» в файле «0_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf».

- Необходимо настроить симлинк (символическую ссылку) для ESP32. Как это сделать написано в «Коротких инструкциях» в файле «1_Создание_симлинка_для_ESP32.pdf».

- Необходимо создать симлинк для лидара, если симлинка еще нет.

Проверить наличие симлинка можно с помощью команды:

ls /dev/rplidar

Если в выводе команды есть слова 	«No such file or directory» или не подключен лидар или нет симлинка.

Создать симлинк по аналогии с тем, как создаётся симлинк для ESP32 или запустить скрипт, который делает это автоматически:

cd <путь куда устанавливался репозиторий>/sllidar_ros2

sudo bash scripts/create_udev_rules.sh

- Чтобы симлинк появился переподключите лидар физически (выткнете и воткните обратно USB-коннектор лидара).

- В терминале необходимо последовательно выполнить команду запуска готового launch-файла:

ros2 launch completed_scripts_jetbot jetbot_sensors_and_motors.launch.py

Дополнение 1

Можно заставить реального робота двигаться с помощью телеуправления (уже готовая нода). Для этого при запущенных датчиках и приводном уровне необходимо в новом терминале выполнить команду:

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

Дополнение 2

Launch-файл, который мы запускаем имеет аргументы. Чтобы увидеть аргументы, которые можно поменять при запуске launch-файла необходимо в терминале выполнить команду:

ros2 launch completed_scripts_jetbot jetbot_sensors_and_motors.launch.py -s

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |