КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить датчики и приводной уровень на роботе jetbot_mirea (шаг [R1])

- Цель: Запустить все необходимые драйверы для работы лидара и моторов. После выполнения этого шага робот начнёт публиковать сенсорные данные и будет готов принимать команды на движение.

Необходимые условия

- Робот jetbot_mirea собран и все кабели подключены.

- Робот включён и выполнил загрузку ОС (Jetson Nano).

- Выполнены подготовительные шаги:

- [A0] - Подключение к Jetson Nano (A0_Подключение_к_Jetson_Nano.pdf)

- [A1] - Развёртывание репозитория с ПО (A1_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf)

- [A2.2] - Создание симлинка для ESP32 (A2_2_Создание_симлинка_для_ESP32.pdf)

- [A3] - Настройка лидара RPLidar (`A3_Настройка_симлинка_лидара_RPLidar.pdf`)

- Ваш компьютер и робот находятся в одной сети (для SSH и дальнейшей работы).

Пошаговая инструкция

- Проверьте, что робот собран верно и всё подключено.

- Включите робота и дождитесь, когда он загрузится.

- Далее необходимо подключиться к роботу по SSH согласно инструкции [A0]. В терминале должно появиться приглашение пользователя `jetson`.

- Активируйте рабочее пространство.

source install/local_setup.bash

- Если вы добавили source в .bashrc (шаг [A1]), этот шаг можно пропустить – пространство подгрузится автоматически.

- Проверьте наличие симлинков.

- Убедитесь, что оба симлинка созданы:

ls -l /dev/esp32

ls -l /dev/rplidar

- Если какого-то из них нет, вернитесь к соответствующему шагу ([A2.2] или [A3]).

- Запустите драйверы.

- В терминале необходимо выполнить команду запуска launch-файла:

ros2 launch completed_scripts_jetbot jetbot_sensors_and_motors.launch.py

На экране начнут появляться сообщения о запуске узлов. Робот начнёт публиковать данные и начнёт крутиться лидар.

- Проверка работоспособности.

- В новом терминале (подключитесь по SSH ещё раз или используйте второй терминал на своём ПК) выполните:

ros2 topic list

Вы должны увидеть топики датчиков:

- /scan – данные лидара

- /odom – одометрия с колёс

- /cmd_vel – топик для управления скоростью

Дополнительные возможности

Управление с клавиатуры (телеуправление)

Можно заставить реального робота двигаться с помощью телеуправления. Для этого при запущенных датчиках и приводном уровне необходимо в новом терминале выполнить команду:

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

Управляйте роботом клавишами, следуя инструкции на экране. Внимание: сначала уменьшите скорость, а потом начинайте движение. Клавиша K - останавливает робота.

Просмотр аргументов launch-файла

Чтобы узнать, какие параметры можно изменить при запуске, используйте:

ros2 launch completed_scripts_jetbot jetbot_sensors_and_motors.launch.py -s

Что дальше?

После успешного запуска датчиков вы можете перейти к одному из следующих сценариев:

Управление с клавиатуры (если ещё не пробовали):

- [R2] Управление движением с клавиатуры (R2_Управление_с_клавиатуры.pdf)

Картографирование помещения (SLAM):

- [R4] Картографирование для реального робота (R4_Картографирование_реального_робота.pdf)

Настройка ПИД-регуляторов моторов:

- [R3] Настройка ПИД (R3_Настройка_ПИД.pdf)

Автономная навигация:

- [R5] Навигация по карте (R5_Навигация_реального_робота.pdf)

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |