ПОСОБИЕ ПО РАБОТЕ С JETBOT_MIREA

ЧАСТЬ 1. АППАРАТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОБОТА JETBOT_MIREA

Разработано в РТУ МИРЭА ИИИ КПУ

Грачевым А.В.

Зениной А.А.

2026

Оглавление

1. Введение и общее описание системы	4

1.1. Что такое Jetbot_mirea: назначение и ключевые возможности.	4

1.2. Компоновочная схема 	4

2. Аппаратная архитектура и математическая модель	5

2.1. Общая структурная схема системы	5

2.2. Колесная база: модель дифференциального робота	6

2.2.1. Ключевые параметры (геометрия)	6

2.2.2. Кинематические уравнения (связь скоростей колес со скоростями робота)	7

2.2.3. Итоговые прямые кинематические уравнения (Odometry)	8

2.2.4. Обратные кинематические уравнения (Motor Control)	8

2.2.5. Ограничения модели	9

3. Подробный разбор компонентов и их взаимосвязей	9

3.1. Вычислительный модуль: NVIDIA Jetson Nano на плате Developer kit carrier board	9

3.2. Сетевой модуль Dual Mode Wireless NIC AC8265	15

3.3. Система управления приводом и питание	17

3.3.1. Плата драйвера моторов	17

3.3.2. Аккумулятор (тип, напряжение, ёмкость, разъем).	30

3.3.3.Мотор-редукторы постоянного тока с энкодерами	30

3.4. Система восприятия (сенсоры)	33

3.4.1. Основная камера / камера глубины (Intel RealSense D435i)	33

3.4.2. Камера Sony IMX219.	36

3.4.3. Лидар Slamtec Rplidar A2M8.	37

3.4.4. Система ультразвуковой локации Marvelmind Mini-RX (стационарные маяки и мобильный модуль).	39

3.5. Вспомогательные контроллеры и интерфейсы:	41

3.5.1. Отладочная плата ESP32-DevKitC-32 (версия 30-pin) на базе микроконтроллера ESP32 WROOM 32.	41

3.5.2. Плата сопряжения / шилд: описание разъемов и колодок.	47

4. Электрические соединения и интерфейсы	48

4.1. Монтажная электрическая схема	48

4.2. Таблица подключений jetbot_mirea: Сводная таблица.	50

5. Эксплуатация и обслуживание	52

5.1. Рекомендуемые условия эксплуатации (тип поверхности).	52

5.2. Процедура включения/выключения.	53

5.3. Зарядка аккумулятора и контроль его состояния.	53

5.4. Часто встречающиеся проблемы.	54

6. Обратная связь	54

1. Введение и общее описание системы

1.1. Что такое Jetbot_mirea: назначение и ключевые возможности.

Jetbot - есть учебный робот для изучения ROS2. На нём можно тестировать алгоритмы, а также изучить базовые концепции робототехники. С помощью этого робота можно:

- овладеть навыками работы с ROS2;

- выстроить взаимодействие робота с внешними датчиками и системами;

- изучить систему на каждом из уровней (приводной, тактический, стратегический);

- изучить нейросетевые технологии;

- прототипировать алгоритмы автономной навигации и SLAM.

1.2. Компоновочная схема

<Вид общий (3D)>

<Вид спереди>

<Вид слева>

<Вид сзади>

<Вид справа>

<Вид сверху>

<Вид снизу>

<Вид снизу без крышки>

Ключевые компоненты:

- железный корпус;

- Отладочная плата ESP32-DevKitc-32 для приводного уровня с установочным шилдом;

- лидар Slamtech Rplidar A2M8;

- драйвер для лидара;

- камера глубины Intel RealSense D435i;

- колесо основное;

- колесо стабилизирующее (кастор);

- мотор постоянного тока вместе с редуктором и двухканальным энкодером;

- Плата Jetson Nano Developer Kit с микрокомпьютером Jetson Nano;

- аккумуляторы 18650;

- плата драйвера моторов совмещённая с отсеком для аккумуляторов;

- радиатор и вентилятор CPU;

- камера Sony IMX219;

- маяк MarvelMind Mini RX;

- антенны для беспроводной связи;

- OLED-дисплей.

2. Аппаратная архитектура и математическая модель

2.1. Общая структурная схема системы

На рисунке n изображена общая структурная схема, показывающая как подключаются компоненты. Зелёным механическая база и пассивное оборудование робота, синим - аппаратная обвязка мобильного робота, включающая сенсоры, приводы и модули связи, красным - контроллеры и бортовые компьютеры.

Рисунок 1 - Структурная схема системы.

2.2. Колесная база: модель дифференциального робота

Дифференциальный робот — это мобильный робот с двумя приводными колёсами, установленными на общей оси, и одним или несколькими пассивными опорными роликами (касторами) для поддержания равновесия. Управление осуществляется за счёт независимого изменения скоростей вращения левого и правого колес.

2.2.1. Ключевые параметры (геометрия)

- R — радиус приводного колеса [м].

- L — расстояние между центрами двух приводных колес (колёсная база) [м].

- Параметры робота jetbot_mirea:

- R = 0.0325 м,

- L = 0.117 м.

ωl, ωr — угловые скорости вращения левого и правого колес соответственно [рад/с]. Положительное направление - против часовой стрелки.

vl, vr — линейные скорости точек контакта левого и правого колес с поверхностью. Они напрямую связаны с угловыми скоростями:

vl=ωl×R

vr=ωr×R

2.2.2. Кинематические уравнения (связь скоростей колес со скоростями робота)

Робот рассматривается как целое тело, движущееся в плоскости. Его состояние описывается:

- линейной скоростью v — скорость центра робота (точки, находящейся посередине между колёсами) [м/с]. Направлена вперёд по касательной к траектории.

- угловой скоростью ω — скорость поворота робота вокруг вертикальной оси, проходящей через центр робота. [рад/с].

Вывод формул этих величин:

Линейная скорость робота (v) — это среднее арифметическое линейных скоростей двух колес, так как центр находится посередине.

v=vr+vl2

Подставляя выражение через угловые скорости колес:

v=ωr×R+ωl×R2=R×ωr+ωl2

Угловая скорость робота (ω). Представьте, что робот вращается на месте. Если правое колесо едет вперёд (vr), а левое — назад (-vl), робот будет поворачиваться вокруг центра. Разность скоростей колес создаёт разность путей, что и приводит к повороту.

За время Δt правое колесо проедет vr×Δt, левое —  vl×Δt. Разность этих путей (vr×Δt - vl×Δt) — это длина дуги, которую описывает колесо относительно центра поворота. Для полного оборота эта разность должна быть равна длине окружности с радиусом L (2×π×L). Отсюда можно вывести мгновенную угловую скорость:

ω=vr−vlL

Подставляя выражение через угловые скорости колес:

ω=RL×(ωr−ωl)

2.2.3. Итоговые прямые кинематические уравнения (Odometry)

Эти формулы позволяют по известным скоростям вращения колес вычислить скорость движения всего робота.

v=vr+vl2

ω=RL×(ωr−ωl)

Следствие: Зная v и ω, можно предсказать изменение позиции робота (x, y, θ) во времени (интегрированием):

dxdt=v×cosθ

dydt=v×sinθ

dθdt=ω

2.2.4. Обратные кинематические уравнения (Motor Control)

Эти формулы являются самыми важными для управления. Они определяют, какие скорости нужно задать колёсам, чтобы робот двигался с требуемыми линейной и угловой скоростями.

Решаем систему уравнений относительно ωr и ωl:

Из  ω=RL×(ωr−ωl), v=R×ωr+ωl2

получаем:

ωr=2×v+ω×L2×R

ωl=2×v−ω×L2×R

Это ключевые формулы для контроллера робота. Задавая желаемые v и ω, мы вычисляем, с какой скоростью должны вращаться моторы.

2.2.5. Ограничения модели

У данной модели есть характерные особенности (ограничения):

- Идеальное качение без проскальзывания. В реальности скольжение есть, что приводит к ошибкам одометрии.

- Робот движется только в плоскости, а в реальности он ещё перемещается по оси z, из-за кочек и подъёмов. Отследить это можно с помощью датчиков: акселлерометров и барометров.

3. Подробный разбор компонентов и их взаимосвязей

3.1. Вычислительный модуль: NVIDIA Jetson Nano на плате Developer kit carrier board

# Назначение

Главный вычислитель. Отвечает за тактический и стратегический уровни управления.

Роль в системе

Выступает в качестве главного вычислительного блока.

Особенности подключения и работы

Обладает GPU, что может быть полезно для ускорения работы нейросетевых технологий. Обладает большим количеством интерфейсов и возможностями. На рисунке 2 изображена плата Developer kit carrier board с модулем NVIDIA Jetson Nano с разных сторон и его основные компоненты.

Рисунок 2 - Виды и основные компоненты платы Developer kit carrier board с модулем NVIDIA Jetson Nano.

Питание

Питание платы Developer kit carrier board с модулем NVIDIA Jetson Nano можно осуществлять тремя различными способами: через USB Micro-B, разъем Barrel Jack или через разъем GPIO.

Для питания платы с Jetson Nano через USB Micro-B от источника питания требуется напряжение 5 В 2 А. Не каждый блок питания способен обеспечить это, потому NVIDIA рекомендует использовать блок питания 5 В 2,5 А от Adafruit.

Так же можно использовать разъем Barrel, который более эффективен чем USB, потому что через разъем Barrel можно подавать напряжение 5 В 4 А.

Перед подключением разъёма Barrel необходимо установить перемычку на J48. Расположение перемычки питания может варьироваться в зависимости от того, установлена ли у вас более старая модель A02 или более новая модель B01. На рисунке n изображены все возможные перемычки, расположенные на Jetson Nano.

Рисунок 3 - Все возможные перемычки Jetson Nano.

В таблице 1 разобраны по пунктам все варианты питания платы с Jetson Nano.

Таблица 1 - Способы питания платы с Jetson Nano.

| Способ питания | 1. Блок питания с DC-разъемом (рекомендуется) | 2. Блок питания с Micro-USB | 3. Питание через GPIO-разъем |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип разъема / контакты | Круглый разъем (Barrel Jack, J25). Полярность: центральный контакт (+) | Разъем Micro-USB (J28). | Контакты 2 и 4 (5V), 6 и 9 (GND) на 40-пиновом разъеме J41 |
| Рекомендуемый ток источника | 4А и выше | 2А (высококачественный адаптер) | До 3А на контакт (суммарно до 6А) |
| Максимальная доступная мощность (при 5В) | ~20 Вт (для платы и периферии). | ~10 Вт (только для платы). | ~30 Вт (теоретический предел). |
| Ключевые особенности и ограничения | Требуется установить перемычку на контакты J48. Надежный способ для работы в режиме 10 Вт с подключенными USB-устройствами, камерой. | Режим по умолчанию. Рекомендуется перевести плату в режим 5 Вт (sudo nvpmodel -m 1). Подключение периферии может вызвать перезагрузки из-за нехватки тока. | Для опытных пользователей. Требует очень надежного подключения. Позволяет запитать плату от стабилизированного источника 5В (например, от батареи через преобразователь). |

Технические характеристики

В таблице 2 представленные основные технические характеристики платы с Jetson Nano.

Таблица 2 - Основные технические характеристики платы с Jetson Nano.

| Характеристика | Значение или Подраздел/Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Полное название | NVIDIA Jetson Nano Developer Kit (А02) |  |
| Способы питания | GPIO-подключение, Micro-USB, коннектор питания DC-jack . |  |
| Процессор (CPU) | Наименование | ARM Cortex-A57 |
|  | Количество ядер | 4 |
|  | Разрядность | 64 бит |
|  | Максимальная тактовая частота | 1.43 ГГц |
| Оперативная память (RAM) | Тип памяти | LPDDR4 64-bit |
|  | Размер | 4 GB |
|  | Пропускная способность | 25.6 ГБ/с |
| Графический процессор (GPU) | Архитектура | NVIDIA Maxwell |
|  | Количество CUDA-ядер | 128 |
| Хранилище | Загрузка и хранение данных осуществляются через слот для карты microSD |  |
| Производительность AI | 472 GFLOPS |  |
| Обработка видео | Кодирование | H.264/H.265: 4K / 30 FPS, 4 потока 1080p / 30 FPS, 9 потоков 720p / 30 FPS |
|  | Декодирование | H.264/H.265: 4K / 60 FPS, 2 потока 4K / 30 FPS, 8 потоков 1080p / 30 FPS |
| Интерфейсы | Камера | 1 порт MIPI CSI-2 |
|  | Сеть | 1 порт Gigabit Ethernet |
|  | Порты USB | 4 порта USB TYPE A 3.0 + 1 порт Micro-USB 2.0 (для питания или отладки) |
|  | Видеовыходы | HDMI 2.0 и DisplayPort |
|  | Дополнительные | 40-пиновый разъем GPIO (внутри которого реализованы аппаратные шины UART, I2C, SPI, PWM, I2S), M.2 Key-E слот (используется для Wi-Fi модуля) |
| GPIO | Максимальный ток | 10 мА |
|  | Вольтаж логики | 3.3V |
|  | Толерантность к 5V | Отсутствует |

Распиновка

На рисунке n изображена распиновка Jetson Nano Developer Kit. Распиновка - это соответствие функций и пинов (ножек GPIO) на плате Jetson Nano Developer Kit.

Рисунок 4 - Распиновка Jetson Nano Developer Kit GPIO.

Расположение карты памяти

На рисунке n изображено расположение карты памяти в плате Jetson Nano Developer Kit.

Рисунок 5 - Расположение карты памяти в плате Jetson Nano Developer Kit.

Полезная информация

- https://gilberttanner.com/blog/jetson-nano-getting-started/

- NVIDIA Jetson Nano Developer Kit Carrier Board P3449_B01 (У нас ревизия A02, но они не сильно отличаются) - см в папке «datasheets/Jetson + Dev Board»

- JETSON NANO DEVELOPER KIT - см в папке «datasheets/Jetson + Dev Board»

- https://habr.com/ru/companies/stc_spb/articles/734216/

3.2. Сетевой модуль Dual Mode Wireless NIC AC8265

На рисунке n изображён сетевой модуль Dual Mode Wireless NIC AC8265.

Рисунок 6 - Изображение сетевого модуля Dual Mode Wireless NIC AC8265.

В таблице n представленные основные характеристики сетевого модуля Dual Mode Wireless NIC AC8265.

Таблица 3 - Основные характеристики сетевого модуля Dual Mode Wireless NIC AC8265.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Основное назначение | Модуль беспроводной связи (Wi-Fi и Bluetooth) для расширения функциональности вычислительных плат, включая Jetson Nano. |
| Чипсет | Intel 8265AC. |
| Интерфейс подключения | M.2 (NGFF) с ключом A/E. Это соответствует слоту M.2 Key-E на вашей Jetson Nano Developer Kit A02. |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac). |
| Диапазоны Wi-Fi | Двухдиапазонный: 2.4 ГГц и 5 ГГц. |
| Макс. скорость Wi-Fi | До 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц. |
| Технология Wi-Fi | Поддерживает MU-MIMO (многопользовательский MIMO) для повышения эффективности в сетях с множеством устройств. |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2. |
| Интерфейс антенны | IPEX-разъём (для подключения внешних антенн, часто через кабели-переходники IPEX-SMA). |
| Поддерживаемые ОС | Linux (включая ОС для Jetson Nano), Windows 10/11 и другие. |
| Габариты (Д×Ш×В) | Около 30 × 22 × 2.4 мм (форм-фактор M.2 2230). |

3.3. Система управления приводом и питание

3.3.1. Плата драйвера моторов

На рисунке N изображён плата драйвера с указанием основных компонентов.

Рисунок 7 - Плата драйвера с указанием основных компонентов.

Полная схемотехника подключения компонентов на плате всего драйвера представлена в  папке «Схемы/Expansion_board_schematic.pdf». Данный файл разрабатывался не нами и в нём есть существенное отличие от реальной платы - в реальности отсутствует дублирующий функционал двуканальный драйвер, обозначенный на схеме как TB1. На рисунке 7 данный драйвер отсутствует (также как и в реальности).

На плате драйвера располагаются следующие модули:

- синхронный понижающий импульсный стабилизатор APW7313

- переключатель SS-12D06;

- дисплейный модуль M96-16-SSD1306;

- контроллер ШИМ PCA9685;

- драйвер двигателей DRV8870 (2 шт.);

- модуль защиты аккумуляторов S-8254AA;

- силовой MOSFET-транзистор AO4407A (6 шт.);

- коннектор питания DC023;

- датчик тока и напряжения INA219.

- Рассмотрим более подробно каждый из них.

Техническое описание интегральной схемы APW7313

1. Определение и классификация

APW7313 — это синхронный понижающий импульсный стабилизатор (Step-Down или Buck Converter) с интегрированными силовыми MOSFET-транзисторами, предназначенный для преобразования более высокого входного постоянного напряжения в более низкое стабилизированное выходное напряжение. Устройство относится к категории интегральных схем (ИС) управления питанием (PMIC) и выполнено в компактном корпусе SOP-8P.

2. Функциональное назначение и принцип работы

Основное назначение APW7313 — эффективное и компактное преобразование напряжения в электронных системах. Его применение позволяет:

- Стабилизировать напряжение питания чувствительных компонентов (процессоров, памяти, датчиков) в условиях колебаний входного напряжения или изменения тока нагрузки. Это достигается применением схемы контроля по току (current-mode control).

- Обеспечить защиту системы: микросхема включает в себя комплекс встроенных защит, таких как ограничение тока, тепловая защита (OTP), а также функции плавного пуска (soft-start) для исключения скачков тока при включении.

- 3. Основные технические характеристики и параметры

- В таблице n представленные основные характеристики интегральной схемы APW7313.

Таблица 4 - Основные характеристики интегральной схемы APW7313.

| Параметр | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Входное напряжение VIN | 4.5 В – 24 В | Широкий диапазон позволяет работать от стандартных источников: 5В, 12В, 19В, 24В. |
| Выходной ток IIN | Непрерывный ток до 3 А | Достаточно для питания большинства периферийных модулей робота. |
| Выходное напряжение UOUT | Регулируемое, от 0.925 В до 20 В | Задаётся внешним резистивным делителем, обеспечивая гибкость. |
| Интегрированные MOSFET | 110 мОм (верхний и нижний ключи) | Высокая степень интеграции, не требует внешних транзисторов, экономит площадь платы. |
| КПД и режимы работы | Автоматическое переключение PWM/PFM | PWM (ШИМ) режим обеспечивает высокий КПД при средней и большой нагрузке. PFM (частотно-импульсная модуляция) повышает эффективность при малой нагрузке, снижая собственное потребление. |
| Функции защиты | Токовая защита, тепловая защита (OTP) | Защищают как саму микросхему, так и питаемую нагрузку от повреждений при коротком замыкании или перегреве. |
| Управление | Вывод включения/выключения (Enable) | Позволяет дистанционно управлять питанием сегмента системы для энергосбережения. |
| Корпус | SOP-8 (SOP-8P) | Компактный корпус для поверхностного монтажа (SMD). |
| Соответствие стандартам | RoHS (не содержит свинца) | Соответствует экологическим требованиям для коммерческой продукции. |

- Более подробная информация представлена в datasheet к этой схеме.

Техническое описание ползункового переключателя SS-12D06

- Определение

SS-12D06 — это компактный ползунковый переключатель (Slide Switch) формата SPDT (1P2T) для монтажа в отверстия печатной платы (Through Hole). Конструкция имеет 3 вывода и 2 фиксированных положения.

# 2. Функциональное назначение

Основная функция — ручное механическое переключение электрических цепей между двумя различными состояниями (ВКЛ/ВЫКЛ или выбор между двумя цепями). Более подробная информация о технических характеристиках представлена в datasheet к этой схеме.

Техническое описание дисплейного модуля M96-16-SSD1306

1. Определение

M96-16-SSD1306 — это модуль OLED-дисплея (Organic Light-Emitting Diode) диагональю 0.96 дюйма (≈24.4 мм) с разрешением 128×64 пикселей.

Модуль включает в себя две ключевые части: саму OLED-матрицу и управляющую плату на основе контроллера SSD1306. Эта плата содержит всю необходимую обвязку, стабилизатор напряжения и интерфейсные линии.

- 2. Основные технические характеристики и параметры

- В таблице n представленные основные характеристики модуля дисплея M96-16-SSD1306.

Таблица 5 - Основные характеристики модуля дисплея M96-16-SSD1306.

| Параметр | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Тип дисплея и диагональ | OLED (монохромный), 0.96 дюйма | Излучающая технология, не требующая подсветки. Доступны варианты свечения: синий, белый, жёлто-синий (двухцветный). |
| Разрешение | 128 × 64 пикселей | Графический дисплей, позволяет выводить как растровые изображения, так и символы. |
| Управляющий контроллер | SSD1306 | Всё управление дисплеем осуществляется через этот чип. |
| Интерфейсы связи | I²C (двухпроводной) или SPI (3- или 4-проводной) | I²C экономит пины микроконтроллера, но работает медленнее. SPI обеспечивает максимальную скорость обновления. Режим выбирается перемычками на плате модуля. |
| Напряжение питания | 3.0В – 5.5В (стандартно 3.3В или 5В) | Встроенный стабилизатор позволяет подключать модуль напрямую к выводам 3.3В или 5В микроконтроллера. |
| Потребляемый ток | ~20 мА (максимум, зависит от яркости и количества включенных пикселей) | Крайне низкое энергопотребление для дисплея. |
| Угол обзора | > 160° | Изображение остаётся чётким при взгляде сбоку. |
| Габариты модуля (Ш×В×Г) | ~27.3 × 27.8 × 3.7 мм | Очень компактный форм-фактор. |
| Рабочая температура | от -30°C до +70°C (варьируется у разных производителей) | Позволяет использовать в широком диапазоне условий. |
| Адрес на шине I²C | 0x3C (стандартный) или 0x3D | При использовании нескольких дисплеев на одной шине I²C адрес можно изменить перепайкой резистора на плате. |

- Более подробная информация представлена в datasheet к этой схеме.

Техническое описание контроллера ШИМ PCA9685

- 1. Определение

PCA9685 — это 16-канальный контроллер/драйвер ШИМ (PWM) с 12-битным разрешением (4096 шагов) на канал, управляемый по шине I²C (I2C).

Устройство представляет собой расширитель портов, который генерирует аппаратные ШИМ-сигналы для управления множеством исполнительных устройств, используя всего два вывода (SDA, SCL) основного микроконтроллера.

- 2. Зачем это нужно

Основное назначение PCA9685 — решение проблемы нехватки аппаратных ШИМ-выходов у микроконтроллеров и снижение вычислительной нагрузки на них.

- Модуль полностью берет на себя генерацию точных и стабильных ШИМ-сигналов. Это позволяе управлять 16 сервоприводами или светодиодами одновременно, не загружая ЦПУ.

- 3. Основные технические характеристики

- В таблице n представленные основные характеристики контроллера ШИМ PCA9685.

Таблица 6 - Основные характеристики контроллера ШИМ PCA9685.

| Параметр | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Тип и архитектура | 16-канальный 12-битный ШИМ-контроллер с I²C интерфейсом | Каждый из 16 выходов имеет независимый 12-битный регистр для установки скважности. Частота ШИМ едина для всех каналов. |
| Разрешение ШИМ | 12 бит (4096 шагов) | Позволяет задавать положение сервопривода или яркость светодиода с высокой точностью. |
| Диапазон частот ШИМ | ~24 Гц – ~1526 Гц (программируемый). Типично для сервоприводов — 40-1000 Гц. | Оптимальная частота для сервоприводов — 50-60 Гц, для светодиодов — >100 Гц (для избежания мерцания). |
| Интерфейс управления | I²C (Fast-mode Plus). Адрес по умолчанию: 0x40. В нашем случае: 0x60 | Управление через два провода (SDA, SCL). Адрес изменяется перемычками (A0-A5), позволяя подключить до 62 устройств на одну шину. |
| Логическое питание (VCC) | 2.3 В – 5.5 В. | Совместимо с 3.3В и 5В логикой микроконтроллеров. |
| Выходной ток на канал | До 25 мА (ток стока, при 5В). | Требуется отдельный силовой источник питания для нагрузки (V+) |
| Общий ток всех выходов | Рекомендуется не более 400 мА (для модуля). | Изображение остаётся чётким при взгляде сбоку. |

- Более подробная информация представлена в datasheet к этой схеме.

Техническое описание драйвера двигателей DRV8870

- 1. Определение

DRV8870 — это полностью интегрированный мостовой драйвер (H-мост) для управления коллекторными (щеточными) двигателями постоянного тока. Микросхема содержит в одном корпусе четыре силовых N-канальных MOSFET-транзистора, сформированных в мостовую схему, а также всю необходимую логику управления, защиты и детектирования тока.

- 2 Основные технические характеристики

- В таблице n представленные основные характеристики драйвера двигателей DRV8870.

Таблица 7 - Основные характеристики драйвера двигателей DRV8870.

| Параметр | Значение / Описание | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Тип и архитектура | Полный H-мост, 4 интегрированных MOSFET | Позволяет управлять одним коллекторным двигателем постоянного тока, обмоткой шагового двигателя или другой индуктивной нагрузкой. |
| Напряжение питания двигателя (VM) | 6.5 В – 45 В (макс.) | Широкий диапазон охватывает стандартные напряжения: 7.4В (2S Li-Po), 12В, 24В. Минимальное напряжение 6.5В критично для работы от батарей (напр., 2x18650). |
| Пиковый выходной ток | 3.6 А | Оптимальная частота для Максимальный кратковременный ток. Непрерывный ток зависит от условий теплоотвода. |
| Сопротивление канала MOSFET (Rds(on), сумма) | ~565 мОм (типовое, верхний+нижний ключ) | Низкое сопротивление снижает потери мощности и нагрев драйвера. |
| Логическое питание и интерфейс | Управляющие сигналы совместимы с 3.3В/5В логикой. Два цифровых входа (IN1, IN2). | Простой 2-битный интерфейс управления. Встроенные стягивающие резисторы на входах. |
| Режимы управления | 4 режима (Вперед/Назад/Стоп/Свободный ход), задаются комбинацией IN1, IN2. | Подробная таблица режимов приведена ниже. |
| Защитные функции | Перегрев (OT), перегрузка по току (OC), короткое замыкание, пониженное напряжение питания (UVLO). | Автоматическое отключение и восстановление после устранения неисправности. |

- Режимы управления подробно описаны в таблице n.

| Режим | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свободный ход (High-Z) | 0 | 0 | Высокий импеданс | Высокий импеданс | Двигатель отключён, вал свободно вращается. |
| Вращение вперёд (CW) | 0 | 1 | VM (Питание) | GND | Ток течёт от OUT1 к OUT2. |
| Вращение назад (CCW) | 1 | 0 | GND | VM (Питание) | Ток течёт от OUT2 к OUT1. |
| Торможение (Slow/Active) | 1 | 1 | GND | GND | Обмотки двигателя замкнуты, происходит активное торможение. |

- Более подробная информация представлена в datasheet к этой схеме.

Техническое описание модуля защиты аккумуляторов S-8254AA

- 1. Определение

S-8254AA — это специализированная интегральная схема (IC) для защиты одноэлементных (1S) литий-ионных (Li-Ion) или литий-полимерных (Li-Po) аккумуляторов.

Основное назначение — предотвращение повреждения и возгорания аккумулятора за счет непрерывного мониторинга его ключевых параметров и автоматического отключения нагрузки или зарядного устройства при возникновении опасных условий.

Микросхема решает три критические задачи:

- Защита от перезаряда

- Защита от переразряда

- Защита от перегрузки по току

- 2. Основные технические характеристики

- В таблице n представленные основные характеристики  модуля защиты аккумуляторов S-8254AA.

Таблица 8 - Основные характеристики модуля защиты аккумуляторов S-8254AA.

| Параметр | Значение / Описание | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Тип защищаемого аккумулятора | 1S Li-Ion / Li-Po (номинал 3.7В, макс. 4.2В) | Предназначен для защиты одной ячейки. Для батарей 2S, 3S и т.д. требуются другие схемы или каскадирование. |
| Напряжение защиты от перезаряда (VCU) | 4.275 В ± 0.025 В (программируемое) | При достижении этого порога цепь заряда размыкается. Высокая точность критична для сохранения емкости аккумулятора. |
| Напряжение защиты от переразряда (VDL) | 2.30 В ± 0.10 В (программируемое) | При достижении этого порога нагрузка отключается. |
| Порог перегрузки по току 1 (IOV1) | Программируется внешним резистором (тип. 0.05-0.10 В) | Уровень 1 — защита от умеренной перегрузки. |
| Порог перегрузки по току 2 / КЗ (IOV2) | Фиксированный, ~1.5 × VOV1 | Уровень 2 — защита от короткого замыкания. |
| Ток собственного потребления | 0.7 мкА (тип., в режиме ожидания) | Чрезвычайно низкий, что минимизирует саморазряд аккумулятора при хранении. |
| Сопротивление силовых ключей (Rds(on)) | ~30 мОм (тип., на модуле) | Низкое сопротивление минимизирует падение напряжения и потери мощности в цепи. |

- Более подробная информация представлена в datasheet к этой схеме.

Техническое описание силового MOSFET-транзистора AO4407A

- 1. Определение

- AO4407A — это N-канальный силовой MOSFET-транзистор с логическим уровнем управления.

- Основное назначение — высокоэффективная коммутация (включение/выключение) цепей с относительно высоким током и напряжением с помощью слабого сигнала от микроконтроллера или драйвера. Его применение позволяет: управлять мощной нагрузкой (моторы, светодиоды, нагреватели) цифровым сигналом 3.3В или 5В и осуществлять высокочастотную ШИМ (PWM)-коммутацию (сотни кГц) для плавного регулирования скорости, яркости или мощности.

- 3. Основные технические характеристики

- В таблице n представленные основные характеристики  силового MOSFET-транзистора AO4407A.

Таблица 9 - Основные характеристики силового MOSFET-транзистора AO4407A.

| Параметр | Значение / Описание | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Тип транзистора | N-канальный MOSFET, режим улучшения (enhancement-mode) | Для открытия канала необходимо подать положительное напряжение между затвором (Gate) и истоком (Source). |
| Максимальное напряжение "сток-исток" (VDSS) | 30 В | Определяет максимальное напряжение в коммутируемой цепи. Подходит для систем 12В, 24В с запасом. |
| Непрерывный ток стока (ID) при T=25°C | 13 А | Максимальный постоянный ток, который транзистор может проводить в открытом состоянии без радиатора. |
| Сопротивление в открытом состоянии (Rds(on)) при VGS=4.5В | ~9.0 мОм (макс.) | Ключевой параметр эффективности. Определяет мощность потерь (P = I² * Rds(on)). Чем ниже, тем лучше. |
| Пороговое напряжение затвора (VGS(th)) | 1.0 – 2.2 В | Минимальное напряжение на затворе для начала открытия транзистора. Значение 1.8В (тип.) гарантирует уверенное открытие от 3.3В логики. |

- Более подробная информация представлена в datasheet к этой схеме.

Техническое описание коннектора питания DC023A

- 1. Определение

- DC023A (или DC-022/DC-005) — это стандартизированный цилиндрический коаксиальный разъём (DC Power Jack) для подачи постоянного напряжения от внешнего источника питания (адаптера).

- 2. Основные технические характеристики

- В таблице n представленные основные характеристики  коннектора питания DC023A.

Таблица 10 - Основные характеристики коннектора питания DC023A.

| Параметр | Значение / Описание | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Тип разъёма | Гнездо (розетка, jack), цилиндрическое, коаксиальное | Предназначено для подключения стандартного штекера (вилки) диаметром 2.1 мм или 2.5 мм. |
| Диаметр штекера (вилки) | Чаще всего 2.1 мм (реже 2.5 мм) | Самый распространённый стандарт для адаптеров 5В, 9В, 12В. |
| Номинальное напряжение | ~12 В (зависит от изоляции) | Типичное значение для большинства разъёмов этого типа, реальный рабочий диапазон выше. |
| Максимальный номинальный ток | Обычно до 2–3 А | Зависит от качества контактов и пайки. Для больших токов используются другие типы разъёмов. |
| Полярность | Центральный пин (+), внешняя гильза (–) – наиболее часто. | Но бывает и обратная полярность! (Центр –, гильза +). Всегда уточняйте в спецификации адаптера и разъёма. |

- Более подробная информация представлена в datasheet к этой схеме.

Техническое описание датчика тока и напряжения INA219

- 1. Определение

INA219 — это цифровой монитор тока, напряжения и мощности с интерфейсом I²C/SMBus. Он измеряет падение напряжения на внешнем шунтирующем резисторе для вычисления тока, одновременно отслеживая напряжение шины питания. На основе этих данных микросхема автоматически рассчитывает потребляемую мощность.

Основное назначение — точный мониторинг энергопотребления электронных систем без вмешательства в измеряемую цепь.

- 2. Основные технические характеристики

- В таблице n представленные основные характеристики  датчика тока и напряжения INA219.

Таблица 11 - Основные характеристики датчика тока и напряжения INA219.

| Параметр | Значение / Описание | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Тип и архитектура | Цифровой монитор тока/мощности с I²C интерфейсом. | Измеряет падение напряжения на внешнем шунте и напряжение шины. |
| Напряжение измеряемой шины (VBUS) | 0 – 26 В. | Позволяет контролировать стандартные напряжения: 5В, 12В, 24В. |
| Напряжение питания датчика | 3.0 – 5.5 В. | Совместимо с 3.3В и 5В логикой микроконтроллеров. |
| Максимальный измеряемый ток | Зависит от шунта. До 3.2 А для типового модуля с резистором 0.1 Ом. | Диапазон программируется (PGA). Можно изменить шунт для измерения больших токов. |
| Точность измерения тока | Макс. ±0.5% для версии INA219B в полном температурном диапазоне. | Версия INA219A имеет точность ±1%. Высокая точность критична для расчета мощности и емкости. |
| Измеряемые/расчетные величины | Напряжение шины, напряжение на шунте, ток, мощность. | Мощность рассчитывается внутри чипа. |
| Интерфейс управления | I²C (SMBus-совместимый), до 16 программируемых адресов. | Позволяет подключить на одну шину до 16 датчиков для мониторинга разных линий питания. |

- Более подробная информация представлена в datasheet к этой схеме.

Полезные ссылки:

- https://adventuresinsilicon.blogspot.com/2020/12/waveshare-jetbot-kit.html

3.3.2. Аккумулятор (тип, напряжение, ёмкость, разъем).

В таблице n отражены основные характеристики аккумуляторов, используемых в Jetbot_mirea.

Таблица 12 - Основные характеристики аккумуляторов, используемых в Jetbot_mirea.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 3.7 V |
| Диапазон рабочего напряжения | 2.5 - 4.2 V |
| Ёмкость | x |
| Ток разряда | x |
| Суммарное напряжение отсека | 11.1 V |
| Диапазон рабочего напряжения отсека | 7.5 - 12.6 V |
| Расположение батарейного отсека | распаян на плате драйвера моторов |
| Типоразмер | 18650 |
| Диаметр 1 ячейки | 18 мм |
| Длина 1 ячейки | 65 мм |

3.3.3.Мотор-редукторы постоянного тока с энкодерами

На рисунке n изображены моторы постоянного тока с двухканальнами энкодерами, используемые в Jetbot_mirea. А на рисунке N изображены показания осцилографа с каналов энкодера при вращении в разные стороны.

Рисунок 8 - Моторы с энкодерами в сборе.

Рисунок 9 - Выходные сигналы с энкодеров при вращении в разные стороны.

На рисунке n отражено назначение выходных контактов (пинов) мотора.

Рисунок 10 - Назначение выходных контактов.

В таблице N отражены основные технические характеристики моторов постоянного тока, которые используются в Jetbot_mirea.

Таблица 13 - Основные технические характеристики моторов постоянного тока, которые используются в Jetbot_mirea.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип мотора | мотор постоянного тока |
| Передаточное число | 1:90 |
| Скорость вращения вала (без нагрузки) | 200±10 об./мин. |
| Питание | 3 ~ 6В постоянного тока DC |
| Потребление тока (без нагрузки) | до 170мА |
| Материал редуктора | металл |
| Тип энкодера | Относительный, двухканальный |
| Делений на 1 оборот | 270 |
| Размеры | 64.4 х 22.4 х 18.6мм |
| Вес | 35 г |

На рисунке n изображён аналогичный мотор (но без энкодеров) в разборе.

Рисунок 11 - Аналогичный мотор-редуктор без энкодера в разборе.

Ссылка на поставщика: https://aliexpress.ru/item/1005002983087326.html?ysclid=mkvnc2usoj942615576&sku_id=12000041424861807

3.4. Система восприятия (сенсоры)

3.4.1. Основная камера / камера глубины (Intel RealSense D435i)

На рисунке n изображена камера глубины Intel RealSense D435i

Рисунок 12 - Фотография камеры глубины Intel RealSense D435i.

Intel RealSense D435i — это глубинная камера от Intel с RGB-сенсором, стерео-IR для измерения глубины и встроенным IMU (акселерометр + гироскоп) для отслеживания движения. Она подходит для робототехники, AR/VR и 3D-сканирования с диапазоном 0.3–3 м и разрешением до 1280x720@30fps.vizzion+1.  Это сенсорный модуль для восприятия пространства, подходящий для задач автономной навигации роботов. Его главные возможности:

- Одновременная потоковая передача карты глубины, цветного изображения и инерциальных данных с IMU.

- Комбинация данных о глубине и движении (от IMU) делает D435i готовым инструментом для построения карт и одновременной локализации (алгоритмы SLAM) в ROS.

- Аппаратная оптимизация: Глобальный затвор и процессор D4 обеспечивают работу с движением.

Описание устройства

Камера использует активный стерео-IR для глубины, имеет FOV 87°x58° и процессор Vision D4 для обработки. IMU (BMI055) синхронизировано с глубиной для SLAM и стабилизации. Подключается по USB 3.0, требует SDK для доступа к потокам RGB, depth и IMU.manuals+2

В таблице N отражены основные технические характеристики камеры глубины Intel RealSense D435i.

Таблица 14 - Основные технические характеристики камеры глубины Intel RealSense D435i.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Основные сенсоры | 1) Стереокамера глубины: 2 ИК-камеры (глобальный затвор), ИК-проектор. 2) RGB-камера: 1 датчик для получения цветного изображения. 3) Инерциальный датчик (IMU): 6-осевой (акселерометр + гироскоп). |
| Поток глубины | • Разрешение: До 1280x720 пикселей. • Частота кадров: До 90 FPS. • Оптимальное разрешение: 848x480 (обеспечивает наилучшее качество данных без интерполяции). • Диапазон глубины: ~0.1–0.2 м до 10 м. |
| RGB-поток | • Максимальное разрешение: 1920x1080 (Full HD). • Максимальная частота кадров: 30 FPS. |
| Угол обзора (поле зрения) | • По горизонтали (H): ~85.2°. • По вертикали (V): ~58°. • По диагонали (D): >90°. |
| Физические характеристики | • Габариты: 90 мм x 25 мм x 25 мм. • Вес: ~200 г. • Крепление: 1/4"-20 UNC (штативное) и M3. |
| Интерфейсы и питание | • Интерфейс подключения: USB Type-C 3.1 Gen 1. • Питание: От порта USB (5 В). |
| Ключевые особенности | • Глобальный затвор: Позволяет корректно снимать быстродвижущиеся объекты. • Встроенный IMU: Ключевое отличие от D435. Позволяет отслеживать собственное движение и ориентацию камеры (6 степеней свободы, 6DoF). • Аппаратный процессор: Intel RealSense Vision Processor D4 для обработки потока глубины. • Простая интеграция в ROS2 |

Полезные ссылки:

- https://habr.com/ru/companies/intel/articles/430720/

3.4.2. Камера Sony IMX219.

На рисунке n изображена оптическая камера Sony IMX219.

Рисунок 13 - Фотография оптической камеры Sony IMX219.

В таблице N отражены основные технические характеристики оптической камеры Sony IMX219.

Таблица 15 - Основные технические характеристики оптической камеры Sony IMX219.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип сенсора | CMOS |
| Размер матрицы | 1/4" (6.35 мм по диагонали) |
| Общее разрешение (пиксели) | 8.08 Мпикс (8 Мпикс) |
| Активное разрешение | 3280 (H) × 2464 (V) пикселей |
| Размер пикселя | 1.12 мкм × 1.12 мкм |
| Тип затвора | Rolling Shutter (прогрессивная развертка) |
| Выходной интерфейс | MIPI CSI-2 (Camera Serial Interface 2) |
| Формат данных | Raw Bayer 10 bit |
| Частота кадров (пример) | До 30 FPS при 1920x1080, до 60 FPS при 1280x720 (для Jetson Nano) |

3.4.3. Лидар Slamtec Rplidar A2M8.

На рисунке N представлено изображение Slamtec RPLIDAR A2M8.

Рисунок 14 - Фотография Slamtec RPLIDAR A2M8.

Slamtec RPLIDAR A2M8 — это 2D-лидар для 360° сканирования на расстоянии до 12 м с частотой 10 Гц (8000 точек/с) и угловым разрешением 0.45°. Он использует лазерную триангуляцию с OPTMAG-технологией, подходит для SLAM, навигации роботов и картографирования.

Описание устройства

A2M8 — улучшенная версия A2 с дальностью 12 м, лазер класса I (безопасный), интерфейс UART/USB (5V). Скорость вращения 600 об/мин, точность ±30 мм, работает внутри/снаружи без прямого солнца.

Официальная документация

Datasheet и спецификации: Скачайте PDF с сайта Slamtec (https://www.slamtec.com/en/support) — A2M8 Datasheet, включает измерения, протокол, безопасность.

SDK: Open-source RPLIDAR SDK (C++) на GitHub (https://github.com/Slamtec/rplidar_sdk) для подключения, сканирования и обработки данных. Примеры: simple_grabber, ultra_simple.

Руководство пользователя

https://manuals.plus/ru/slamtec/a2m8-rplidar-a2-low-cost-360-degree-laser-range-scanner-manual.

Полезные туториалы

Русскоязычный обзор/покупка: https://pacpac.ru/product/dfr-0445-rplidar-a2m8-laser-scanner/ с документацией.

В таблице N отражены основные технические характеристики Slamtec RPLIDAR A2M8.

Таблица 16 - Основные технические характеристики Slamtec RPLIDAR A2M8.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Принцип измерения | Лазерная триангуляция |
| Диапазон измерений | 0.15–12 м (для объекта с 70% отражающей способностью) |
| Угловой охват | 360° |
| Частота сканирования | 10 Гц (регулируется в диапазоне 5–15 Гц) |
| Частота измерений | 8000 измерений/сек (8 кГц) для модели A2M8 |
| Угловое разрешение | 0.45° (при 10 Гц) |
| Точность расстояния | ≤ 1% от измеренного расстояния (для дистанции ≤12 м) |
| Лазер | Инфракрасный, класс безопасности 1 (безопасен для глаз) |
| Интерфейс связи | UART (последовательный порт) с уровнем логики 3.3В TTL |
| Питание | 5 В постоянного напряжения |
| Вес | 190 г (только модуль) |
| Габариты (Ø x В) | 76 мм × 41 мм (только сканирующий модуль) |
| Рабочая температура | 0°C до +40°C |

3.4.4. Система ультразвуковой локации Marvelmind Mini-RX (стационарные маяки и мобильный модуль).

На рисунках N и N изображены маяки ультразвуковой локации Marvelmind Mini-RX.

Рисунок 15 - Маяки ультразвуковой локации Marvelmind Mini-RX

Рисунок 16 - Маяки ультразвуковой локации Marvelmind Mini-RX

Роль в системе:

Эта система похожа на GPS, но для помещений. Она формирует для робота координаты (X, Y, Z) с высокой точностью.

В таблице N отражены основные технические характеристики маяка ультразвуковой локации Marvelmind Mini-RX.

Таблица 17 - Основные технические характеристики маяка ультразвуковой локации Marvelmind Mini-RX.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Назначение | Компонент системы прецизионного (точность ~2-5 см) позиционирования для автономных роботов, дронов, погрузчиков в помещениях |
| Принцип работы | Ультразвуковая триангуляция (время пролёта, ToF). Каждый маяк может и передавать, и принимать ультразвуковые импульсы. |
| Архитектура | Поддерживает три архитектуры: NIA (стандартная), Multi-Frequency NIA и Inverse Architecture (IA). |
| Радиоинтерфейс | 915 МГц (США, Япония) или 868 МГц (ЕС, Россия). Возможна поддержка 433 МГц |
| Ультразвуковые частоты | Программно выбираемые: 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 45 кГц. |
| Дальность измерения | До 50 м (стандартно) или до 120 м с направленным рупором (Horn). |
| Интерфейсы | Радиоканал для синхронизации и передачи данных. Выход позиции по протоколу NMEA 0183 (через "модем" или стационарный маяк). |
| Встроенные датчики | 6-DoF IMU (3-осевой гироскоп + 3-осевой акселерометр). |
| Питание | через Micro-USB кабель |
| Степень защиты (IP) | IPx7 (погружение в воду на глубину до 1 м на 30 минут). |
| Габариты и вес | 55 × 55 × 32 мм, 57 г. |
| Программное обеспечение | Комплектное ПО (Marvelmind Dashboard, API). |

3.5. Вспомогательные контроллеры и интерфейсы:

3.5.1. Отладочная плата ESP32-DevKitC-32 (версия 30-pin) на базе микроконтроллера ESP32 WROOM 32.

На рисунках n-n изображены виды отладочной платы ESP32-DevKitC-32.

Рисунок 17 - Фото ESP32-DevKitC-32 с двух сторон.

Рисунок 18 - Фото ESP32-DevKitC-32 в приближении.

Назначение.

Опрос энкодеров => получение реальной скорости => Рассчёт одометрии => отправка одометрии на Jetson Nano.

Получение скорости-установки с Jetson Nano => ПИД-регуляция по скорости => управление моторами с помощью драйвера

Технические характеристики.

- В jetbot_mirea используется отладочная плата ESP32-DevKitC-32 (версия 30-pin). Она имеет альтернативные названия «ESP32 30P DEVKIT V1» и «DevKit V1». На плате располагаются:

- Кнопки (Boot и EN);

- Светодиоды;

- Стабилизатор питания (чип AMS1117);

- Конвертер интерфейсов USB <=> UART (чип CH340C);

- Модуль ESP32-WROOM-32;

- 30 GPIO контактов;

- Разъем USB Type-C.

- Более подробное описание элементов отладочной платы представлено в таблице n.

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Главный модуль (ESP32-WROOM-32) | Внутри него находится сам микроконтроллер ESP32-D0WDQ6-V3 (двухъядерный 32-бит), а также 4 MB flash-памяти для хранения прошивки и данных. Именно этот модуль отвечает за работу Wi-Fi и Bluetooth (у нас этот функционал есть, но не используется) |
| USB-мост (CH340C) | Микросхема CH340C преобразует сигналы USB вашего компьютера в сигналы UART, которые понимает ESP32. Она отвечает за прошивку и обмен данными через USB. |
| Разъем USB Type-C | Современный разъем для подключения платы к компьютеру. Он выполняет две функции: подаёт питание (5В) на плату и обеспечивает связь с микросхемой CH340C для программирования . |
| Стабилизатор питания (AMS1117) | Преобразует 5V от USB или пина VIN в стабильные 3.3V, необходимые для питания микроконтроллера и его периферии. |
| Кнопки (Boot и EN) | Две тактовые кнопки необходимы для управления платой: • EN (Reset): Перезагрузка платы. • Boot: Удержание этой кнопки во время нажатия на EN (или во время подачи питания/подключения USB) переводит ESP32 в режим прошивки (download mode) . |
| Светодиоды (LED) | На плате установлены два индикатора: • PWR (Power): Горит, когда на плату подано питание . • GPIO LED: Иногда присутствует небольшой светодиод, подключенный к одному из GPIO (часто к GPIO2), который можно использовать для простых экспериментов. |
| I/O разъемы (30 pin) | Две линейки штыревых контактов по краям платы. Сюда выведены практически все выводы (GPIO) модуля ESP32-WROOM-32 для подключения датчиков, исполнительных устройств и другой периферии . |

В таблице N отражены основные технические характеристики модуля ESP32 WROOM 32.

Таблица 18 - Основные технические характеристики модуля ESP32 WROOM 32.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Процессор (CPU) | Двухъядерный (два ядра) Xtensa® LX6 32-бит, тактовая частота от 80 до 240 МГц |
| Память (RAM) | 520 КБ статической оперативной памяти (SRAM) |
| Флэш-память | 4 МБ (внешняя SPI flash) |
| Беспроводные интерфейсы | • Wi-Fi: 2.4 ГГц, стандарты 802.11 b/g/n, скорость до 150 Мбит/с. • Bluetooth: Классический Bluetooth 4.2 (BR/EDR) и Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Периферийные интерфейсы | • GPIO: До 34 программируемых пинов. • АЦП: 12-битный, до 18 каналов. • ЦАП: 2 канала, 8-битных. • Последовательные интерфейсы: 3× UART, 2× I²C, 4× SPI, 2× I²S. • ШИМ (PWM): До 16 каналов. • Датчики: Датчик Холла, 10 сенсорных датчиков. |
| Питание и логика | • Рабочее напряжение: 3.3 В (диапазон 2.2–3.6 В). |

На плате размещён преобразователь напряжения (AMS1117), который позволяет питать модуль от 5V (от USB). На рисунке N изображена распиновка модуля ESP32 WROOM 32.

Рисунок 19 - Отладочной платы ESP32-DevKitC-32.

- Более подробная информация представлена в datasheet к этой плате. Также в папке «datasheets/ESP32 + dev board» есть datasheet’ы к чипу AMS1117 и к чипу CH340C.

Полезные ссылки

- https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-da_datasheet_en.pdf

- https://www.ozon.ru/product/esp32-wroom-32-30pin-usb-ch340c-wi-fi-bluetooth-plata-razrabotki-esp32-1682562274/?__rr=1

3.5.2. Плата сопряжения / шилд: описание разъемов и колодок.

На рисунке n представлен шилд, в который устанавливается отладочная плата ESP32-DevKitC

Рисунок 20- Фото шилда для подключения платы ESP32-DevKitC.

4. Электрические соединения и интерфейсы

4.1. Монтажная электрическая схема

На рисунке N изображена монтажная электрическая схема Jetbot_mirea. Также эту схему можно посмотреть в папке «Схемы».

Рисунок 21 - Монтажная электрическая схема Jetbot_mirea

На рисунке N изображена монтажная электрическая схема Jetbot оригинального. Также эту схему можно посмотреть в папке «Схемы».

Рисунок 22 - Монтажная электрическая схема Jetbot оригинального.

4.2. Таблица подключений jetbot_mirea: Сводная таблица.

В таблице n представлены компоненты и описание соединений между ними для робота jetbot_mirea.

Таблица 19 - Сводная таблица подключений компонентов.

| Компоненты | Тип интерфейса | Подробное описание |
| --- | --- | --- |
| Оптическая камера → Jetson Nano | MIPI CSI-2 | Монолитный шлейф |
| Драйвер лидара → Jetson Nano | USB | 1 кабель |
| LiDAR Slamtech A2M8 → Драйвер лидара | GPIO через 5-пиновый коннектор | 1 кабель |
| Камера глубины Intel RealSense D435i → Jetson Nano | USB 3.0 | 1 кабель |
| Маяк Marvelmind → Jetson Nano | USB | 1 кабель |
| Вентилятор ЦП → Jetson Nano | GPIO через 3-пиновый коннектор | 3 отдельных провода |
| Плата драйвера моторов совмещённая с аккумуляторным отсеком → Jetson Nano | GPIO (5V, 5V, 3.3V, GND) | 4 отдельных провода |
| ESP32 → Jetson Nano | USB | 1 кабель |
| Плата драйвера моторов совмещённая с аккумуляторным отсеком → ESP32 | I2C(SDA, SDL), GND | 3 отдельных провода |
| Левый мотор → Плата драйвера моторов совмещённая с аккумуляторным отсеком | GPIO через 2-пиновый коннектор | 2 отдельных провода |
| Правый мотор → Плата драйвера моторов совмещённая с аккумуляторным отсеком | GPIO через 2-пиновый коннектор | 2 отдельных провода |
| Энкодер левого мотора → ESP32 | GPIO (3.3V, GND, CHA, CHB) | 4 отдельных провода |
| Энкодер правого мотора → ESP32 | GPIO (3.3V, GND, CHA, CHB) | 4 отдельных провода |
| Энкодер левого мотора → Плата драйвера моторов совмещённая с аккумуляторным отсеком | GPIO (GND) | 1 провод |
| Энкодер правого мотора → Плата драйвера моторов совмещённая с аккумуляторным отсеком | GPIO (GND) | 1 провод |

В общую шину земли «GND» включены устройства:

- Jetson Nano;

- Плата драйвера моторов совмещённая с аккумуляторным отсеком;

- ESP32;

- Энкодер левого мотора;

- Энкодер правого мотора.

5. Эксплуатация и обслуживание

5.1. Рекомендуемые условия эксплуатации (тип поверхности).

Робот может передвигаться по ровной поверхности с минимальными неровностями. В силу того, что он обладает 2 ведущими и 2 свободно вращающимися колёсами, то возможна ситуация, когда робот «садится на пузо». В таком положении ему нужна помощь извне.

Также стоит отметить, что поверхность не должна быть сильно жёсткой. Например, при движении по кафельной плитке касторы (стабилизирующие колёса) подвергаются повышенному износу и могут заклинить. Повышенный износ возникает при проезде роботом швов между плитками из-за двойного перепада высот. Про прохождении этого препятствия на скорости возможна деформация кастора и заклинивание колеса. Поэтому эксплуатировать в таких условиях необходимо осторожно и лучше избегать таких поверхностей.

Идеальной для движения робота можно считать поверхность полигона, расположенного в аудитории Г-210. Поверхность является относительно ровной и достаточно мягкой, чтобы робот двигался корректно и предсказуемо.

5.2. Процедура включения/выключения.

Чтобы включить робота, необходимо перевести выключатель питания в положение 1 (см. рисуннок n)

<рисунок с указанием на выключатель питания на jetbot>

После этого на плате драйвера загорятся светодиоды, а также на плате Jetson Nano тоже загорятся светодиоды. Это изображено на рисунке n.

<Фото с индикацией работы Jetbot, выделить светодиоды, которые горят>

Затем необходимо подождать 1-2 минуты, пока робот запустится. После этого можно считать, что робот включился и готов к работе.

5.3. Зарядка аккумулятора и контроль его состояния.

Зарядка Jetbot_mirea изображена на рисунке n.

<Фото зарядки jetbot>

Чтобы произвести зарядку, необходимо коннектор зарядки вставить в подходящий разъём на плате. Робот, который заряжается представлен на рисунке n.

<Jetbot с подключенной зарядкой>

На блоке питания зарядки располагается светодиод, который может гореть 2 цветами: зелёным и красным. Что означает каждый из цветов описано в таблице n.

Таблица 20 - Значение цветов светодиода блока питания зарядки от Jetbot.

| Цвет | Значение |
| --- | --- |
| Красный | Происходит зарядка Jetbot |
| Зелёный | Зарядка не происходит из-за того, что коннектор не подключён или аккумуляторы зарядились настолько, что дальнейшая зарядка избыточна. |

5.4. Часто встречающиеся проблемы.

Во время работы погасли светодиоды платы Jetson и связь с роботом потеряна.

Причина: не хватает мощности питания.

Hot-fix: вывести  робота из этого состояния можно только с помощью аппаратной перезагрузки (отключить питание, 5-7 секунд подождать, включить питание).

Решения: зарядить аккумуляторы, уменьшить необходимую вычислительную мощность, что снизит энергопотребление.

- Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |