КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить режим картографирования для симуляции mirea_jetbot в среде моделирования Gazebo

На комтьютере-хосте

Компьютером-хостом может быть как Ваш компьютер, как и лабораторный ПК.

- Запустите симуляцию робота jetbot_mirea в среде моделирования Gazebo. Как это сделать написано в «Коротких инструкциях» в файле «1_Как_запустить_симуляцию.pdf», дополнения выполнять не нужно.

- Запустите фильтр лидара (ограничивает угол сканирования лидара так, чтобы робот не видел на скане собственные части). Для  этого откроем новый терминал и выполним команду:

ros2 launch lidar_filter filter.launch.py

- Запустите стек картографирования из slam-toolbox с необходимым конфигурационным файлом. Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py config_choice:='2'

- Запустите ноду телеуправления, которая позволяет с помощью клавиатуры управлять линейной и угловой скоростью робота. Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

- Инструкция к клавишам будет в открывшемся терминале. Чтобы телеуправление работало, этот терминал должен быть активным (нажать на него) и раскладка клавиатуры должна быть английской.

- Покатайтесь по полигону идо тех пор, пока вся карта не станет раскрашена в белый и чёрный цвет (без тёмно-серых пятен).

- На рисунке 1 изображена неполная карта (есть тёмно-серые пятна), на рисунке 2 изображена законченная карта.

- Рисунок 1 - Неполная карта.

- Рисунок 2 - Законченная карта.

- Если Вы считаете, что карта закончена - выполните команду сохранения карты по некоторому пути. Для этого откройте новый терминал и выполните команду (команда пишется в одной строке, она просто большая):

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f <абсолютный путь к рабочей области>/src/completed_scripts_jetbot/maps/map

- Для того, чтобы карта была доступна внутри ROS2-пакета и её можно было использовать для локализации и навигации, необходимо после сохранения карты, находясь в рабочей области (папке) «jetbot_ws» выполнить  следующие команды:

rm -r build/ log/ install/

colcon build

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |