КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить режим автономной навигации по карте для реального робота

На роботе jetbot_mirea

- Необходимо запустить все датчики на роботе jetbot_mirea. Как это сделать написано в «Быстрых методичках» в файле «2_Как_запустить_датчики_на_роботе_jetbot_mirea.pdf». Датчики заупускаются этой командой:

ros2 launch completed_scripts_jetbot jetbot_sensors_and_motors.launch.py

На комтьютере-хосте

Компьютером-хостом может быть как Ваш компьютер, как и лабораторный ПК.

- Необходимо создать карту полигона с помощью стека картографирования из slam-toolbox. Как это сделать написано в «Коротких инструкциях» в файле «3_Как_запустить_режим_картографирования_для_реального_робота.pdf». Инструкцию необходимо выполнить полностью, в том числе сохранить карту и после пересобрать рабочую область, как это описано в п. 6 и 7, иначе карту нельзя будет использовать для автономной навигации.

- Закройте все окна терминалов и приложений, которые открывались системой или Вами при выполнении п. 4 данной инструкции.

- Запустим публикацию описания робота с Rviz (визуализатор). Для  	этого откроем новый терминал и выполним команду:

ros2 launch completed_scripts_jetbot rviz_and_robot_description.launch.py

- Запустим map-сервер для подгрузки карты и локализатор. Для  	этого откроем новый терминал и выполним команду:

ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py config_choice:='1'

- Запускаем стек навигации (Nav2) с определённым конфигурационным файлом. Для этого откроем новый терминал и выполним команду (команда пишется в одной строке, она просто большая):

- ros2 launch completed_scripts_jetbot navigation.launch.py config_choice:='1'

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |