ПОСОБИЕ ПО РАБОТЕ С JETBOT_MIREA

ЧАСТЬ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПО НА БАЗЕ ROS2

Разработано в РТУ МИРЭА ИИИ КПУ

Грачевым А.В.

Зениной А.А.

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ROS2-пакет для описания трансформов между системами координат и моделирования jetbot_mirea - «jetbot_mirea_description»	4

1. Короткое описание	4

2. Описание	4

2.1. Описание робота (URDF, SDF)	4

2.2. Готовый мир Gazebo - лаборатория Г-210	5

2.3. Launch-файлы	5

ROS2-пакет, фильтрующий данные с лидара - «lidar_filter»	7

1. Короткое описание	7

2. Описание	7

2.1. Нода lidar_filter	7

2.2. Launch-файл filter.launch.py	8

ROS2-пакет, содержащий URDF-описание камеры Intel RealSense D435i - «realsense_ros_gazebo»	9

1. Короткое описание	9

2. Описание	10

ROS2-пакет, реализующий последовательную отправку точек маршрута - «trajectory_maker»	10

1. Короткое описание	10

2. Описание	10

2.1. Нода start_move_topic	11

2.2. Нода start_move_action	11

ROS2-пакет, содержащий конечные Launch-файлы, позволяющие запустить стеки системы - «completed_scripts_jetbot»	12

1. Короткое описание	12

2. Описание	13

2.1. Launch-файл rviz_and_robot_description.launch.py	13

2.2. Launch-файл jetbot_sensors_and_motors.launch.py	14

2.3. Launch-файл jetbot_sensors_and_motors.launch.py	15

2.4. Launch-файл navigation.launch.py	16

2.5. Launch-файл load_map.launch.py	16

3. Примечания и структура пакета	17

Обратная связь	17

ROS2-пакет для моделирования jetbot_mirea - «jetbot_mirea_description» в симуляционной среде Gazebo

- Короткое описание

Это ROS2-пакет, для моделирования робота jetbot_mirea. Это реалистичная модель описанныя с помощью URDF, соответсвующая массо-габаритным характеристикам робота и эмулирующая работу всех ключевых датчиков. Эмулируются такие датчики как обе камеры, лидар, IMU, энкодера на моторах и MarvelMind (реализовано GPS, вместо MarvelMind, из-за сходства технологий). Эмулируется так же шум от датчиков. Одновременно с симуляцией реализован запуск Rviz, для просмотра показаний с перечисленных датчиков. Для упрощенного запуска предостален  launch-файл, котрый так же позволяет запустить два разных полгина.

Также в симуляционной среде воссоздан полигон - лаборатория Г-210, точнее, полигон для jetbot с кубическими подвижными препятсвиями.

- Содержание пакета

В пакете содержаться следующие модули:

- 3D-модель полигона аудитории-лаборатории Г-210 в blender;

- launch-файлы для запуска публикации описания робота в топик (URDF), запуска симуляции;

- 3D-модели частей jetbot (в настоящий момент не используются);

- конфигурации запуска Rviz (для симммуляции и для реального робота);

- URDF-описание робота, SDF-дополнение для моделирования в среде моделирования Gazebo;

- готовый мир с полигоном из аудитории-лаборатории Г-210 для среды моделирования Gazebo.

- готовый мир - простой лабиринт  для среды моделирования Gazebo.

- Рассмотрим некоторые модули подробнее:

  - Описание робота (URDF, SDF)

Описание робота делится на два подмодуля:

- URDF-описание - описывает трансформации между системами координат робота, а также его статичные (звенья - links) и динамичные (кинематические пары - joints) элементы.

- SDF-описание - описывает плагины и свойства для нормальной симуляции в среде моделирования Gazebo. Оно задаёт физические свойства свойства (например, трение) звеньям и кинематическим парам. Также осуществляет возможность моделирования датчиков (камера глубины, камера, лидар и т.д.) и исполнительные элементы  (например, дифференциальный привод).

- Xacro — это инструмент командной строки в ROS 2 для упрощения URDF-файлов, позволяющий объявлять переменные, использовать математические выражения и создавать параметризованные макросы для переиспользуемых частей робота. Это избавляет от дублирования кода и громоздких цифр, делая описание робота более модульным, гибким и читаемым. Файлы .xacro затем автоматически преобразуются в стандартный URDF для симуляции.

- Реализованы 2 версии jetbot_mirea - идеальная и реалистичная. Отличаются они тем, что реалистичная модель пимеет колёса чуть больше чем касторы, а идеальная - нет. При торможении и старте реалистичный модель заваливается назад или вперёд. Такое поведение соответветсвует поведению реального робота на полигоне в Г-210, но искажачет показания лидара и усложняет картографирование местности.

  - Готовый мир Gazebo - лаборатория Г-210

Полгон повторяет рельные размеры и  масштаб лаборатории Г-210. Фото модели полигона представлено на рисунке 1. Позицию кубов можно изменять. Так же они двигаются если воздействовать на них роботом. Можно добавить еще таких же препятсвий-кубов с помощью панели слева с помощью перетаскивания. Изображние n -  добавление новых препятсвий.

<скриншот из Gazebo с миром>

<скрин как добавить кубик>

  - Launch-файлы - быстрый запуск системы

Для простоты запуска всей системы были созданы launch-файлы:

- real_robot.launch.py - запуск для реального робота (только TF2-преобразований систем координат и Rviz с некоторой конфигурацией);

- gazebo.launch.py - запуск симуляции и Rviz с некоторой конфигурацией и миром.

Реализованы следующие сценарии запуска системы:

- Публикация только преобразований систем координат - TF2. Подходит для реального робота. Запуск производится командой:

ros2 launch jetbot_mirea_description real_robot.launch.py

- Запуск симуляции реалистичного/идеального jetbot_mirea на различных полигонах: Г-210, Г-210 с препятствиями, склад. Запуск (идеальная модель робота, Г210 с препятствиями) производится командой:

ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py

- Для удобства переконфигурирования в launch-файлах были созданы аргументы (аналог параметров). Посмотреть аргументы launch-файла можно добавив ключ «-s» в команду запуска. Например:

ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py -s

В таблицах 1 и 2  представлены аргументы launch-файлов real_robot.launch.py и gazebo.launch.py соответственно.

Таблица 1. Аргументы launch-файла real_robot.launch.py.

| Аргумент | Тип | Значение по умолчанию | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| launch_rviz_description | Bool | True | Запускает / не запускает RViz2. Возможны варианты: «True», «False». |

Таблица 2. Аргументы launch-файла gazebo.launch.py.

| Аргумент | Тип | Значение по умолчанию | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| launch_rviz | bool | True | Запускает / не запускает RViz2. Возможны варианты: «True», «False». |
| model_use | string | ideal | Позволяет выбрать между реальной и идеальной моделью jetbot. Возможны варианты: «ideal», «real». |
| world_id | int | 2 | ID полигона: 1 - Г210, 2 - Г210 с препятствиями, 3 - складской. Возможны варианты: «1», «2», «3». |

ROS2-пакет, ограничивающий угол обзора  лидара - «lidar_filter»

- Короткое описание

Это ROS2-пакет, обеспечивающий обрезку лидарного скана с 360° до 270°, тем самым исключая ненужные данные.

- Описание

Смысл существования данной ноды объясняется следующим: во время работы, лидар считывает информацию вокруг себя (все 360°), есть сектор, в котором лидар определяет препятствия, хотя их там нет - лидар определяет части jetbot как препятствия, что негативно сказывается на алгоритмах SLAM. Нода и данного пакета решает данную проблему, обрезая скан с 360° до 270°.

В пакете содержится 1 нода (lidar_filter.py) и 1 launch-файл (filter.launch.py), который позволяет запустить ноду с некоторой конфигурацией.

- Рассмотрим каждый из элементов более подробно.

  - Нода lidar_filter

Узел ROS 2 для фильтрации данных лазерного скана (LaserScan) по угловому сектору. Конфигурируется параметрами: задает входной/выходной топики, границы сектора в градусах и режим инверсии. Использует QoS с политикой BEST_EFFORT для совместимости с лидарами.

В таблице 2 представлены используемые интерфейсы в системе ROS2. Значения указанные в <> являются параметрами (см. далее).

Таблица 2. Используемые интерфейсы ROS2 в ноде.

| Тип взаимодействия | Название | Тип сообщения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписка | <input_topic> | sensor_msgs/msg/LaserScan | Исходный скан |
| Публикация | <output_topic> | sensor_msgs/msg/LaserScan | Обрезанный скан |

В таблице 3 представлены параметры ноды.

Таблица 3. Параметры ноды.

| Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| start_angle_deg | float | -135.0 | Начало сектора в градусах |
| end_angle_deg | float | 135.0 | Конец сектора в градусах |
| input_topic | string | /scan | Имя входного ROS2-топика |
| output_topic | string | /scan_filtered | Имя выходного ROS2-топика |
| invert_sector | bool | False | Инвертировать сектор (сохранить все, кроме указанного) |
| frame_id | string |  | идентификатор_фрейма для темы вывода |

Запуск осуществляется командой

ros2 run lidar_filter lidar_filter

  - Launch-файл filter.launch.py

Для простоты запуска ноды с некоторой конфигурацией  системы был создан launch-файл. Значения указанные в <> являются аргументами launch-файла (см. далее). В таблице 4 представлено содержание launch-файла, с точки зрения запускаемых нод и параметров.

Таблица 4. Содержание launch-файла.

| Нода | Параметры | Дополнительные параметры |
| --- | --- | --- |
| lidar_filter | <output_frame_id> <start_angle_deg> <end_angle_deg> <input_topic> <output_topic> <invert_sector> <use_sim_time> |  |

Аргументы launch-файла во многом совпадают с параметрами ноды по названию и смыслу. Есть 1 дополнительный параметр: «use_sim_time» типа bool. По умолчанию его значение в этом файле задаётся как «True», может быть «True», «False». Если значение «True», то нода использует время симуляции, если «False» - реальное.

Запуск осуществляется командой:

ros2 launch lidar_filter filter.launch.py

ROS2-пакет, содержащий URDF-описание камеры Intel RealSense D435i - «realsense_ros_gazebo»

- Короткое описание

Это ROS2-пакет, содержащий URDF-описание камеры Intel RealSense D435i, а также SDF-описание для моделирования в среде моделирования Gazebo.

- Описание

- Внутри камеры глубины Intel RealSense D435i находятся несколько датчиков, системы координат которых статически неизменны относительно друг друга, но они находятся внутри корпуса, что является сложностью в нахождении преобразования между координатами. Данную проблему уже решил автор этого пакета, выложивший его на Github. Также автор добавил все сенсоры, находящиеся внутри камеры глубины в SDF-описание, что позволяет моделировать полный функционал в среде моделирования GAzebo. Мы использовали этот пакет для того чтобы в модель jetbot_mirea добавить камеру глубины Intel RealSense D435i.

- Ссылка на Github-репозиторий пакета представлена ниже

- https://github.com/nilseuropa/realsense_ros_gazebo/tree/humble

ROS2-пакет, реализующий последовательную отправку точек маршрута - «trajectory_maker»

- Короткое описание

Этот ROS2-пакет предоставляет набор нод для задания навигационных целей мобильному роботу (в частности, jetbot_mirea). Ноды поддерживают два режима работы: ручной ввод координат цели с клавиатуры и автоматическую публикацию заранее определённой последовательности точек маршрута. В пакете реализованы два различных подхода к взаимодействию с навигационной системой: через публикацию в топик /goal_pose (для простых систем) и через ROS 2 Action Client с использованием стандартного интерфейса NavigateToPose из Nav2.

- Описание

- Пакет состоит из двух исполняемых нод: start_move_topic и start_move_action. Обе ноды написаны на Python и используют библиотеку rclpy. В составе пакета отсутствуют launch-файлы, запуск нод производится непосредственно через ros2 run. Пакет не имеет внешних зависимостей, кроме стандартных для навигации (nav2_msgs, geometry_msgs). Последовательность точек маршрута жёстко задана в исходном коде (хардкод) и может быть изменена только путём редактирования файлов нод.

  - Нода start_move_topic

- Нода публикует цели навигации в топик /goal_pose (тип PoseStamped) и самостоятельно отслеживает достижение цели по данным одометрии или локализации (подписка на /amcl_pose). Проверка выполняется по евклидову расстоянию до целевой позиции и разнице углов (рыскание) с заданными допусками. Режимы работы: ручной ввод координат (x, y, theta) или последовательная отправка предопределённых точек.

В таблице 5 представлены используемые интерфейсы в системе ROS2.

Таблица 5. Используемые интерфейсы ROS2 в ноде.

| Тип взаимодействия | Название | Тип сообщения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписка | /amcl_pose | geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped | Текущая позиция робота (от AMCL) |
| Публикация | /goal_pose | geometry_msgs/msg/PoseStamped | Целевая точка для навигации |

В таблице 6 представлены конфигурационные переменные (жёстко задаются в коде).

Таблица 6. Конфигурационные переменные.

| Имя переменной | Тип | Значение по умолчанию | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| position_tolerance | float | 0.05 | Начало сектора в градусах |
| orientation_tolerance | float | 0.5 | Конец сектора в градусах |
| waypoint_sequence | list | [(-2.0,0.0,1.57), …] | Предопределённый маршрут (x, y, theta) |

Запуск осуществляется командой:

ros2 run trajectory_maker start_move_topic

  - Нода start_move_action

- Нода использует Action Client для отправки целей навигационному серверу, предоставляемому стеком Nav2 (action navigate_to_pose). Она поддерживает отмену текущей цели, получает обратную связь о ходе выполнения и уведомление о результате. Режимы работы аналогичны start_move_topic: ручной ввод или автоматическая последовательность точек. Для отмены текущей цели в режиме ручного ввода предусмотрена команда c.

В таблице 5 представлены используемые интерфейсы в системе ROS2.

Таблица 7. Используемые интерфейсы ROS2 в ноде.

| Тип взаимодействия | Название | Тип сообщения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписка | /amcl_pose | geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped | Текущая позиция (опционально, для информации) |
| Action Client | navigate_to_pose | nav2_msgs/action/NavigateToPose | Отправка целей навигационному серверу Nav2 |

В таблице 6 представлены конфигурационные переменные (жёстко задаются в коде).

Таблица 8. Конфигурационные переменные.

| Имя переменной | Тип | Значение по умолчанию | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| waypoint_sequence | list | [(-2.0,0.0,1.57), …] | Предопределённый маршрут (x, y, theta) |

Запуск осуществляется командой:

ros2 run trajectory_maker start_move_action

ROS2-пакет, содержащий конечные Launch-файлы, позволяющие запустить стеки системы - «completed_scripts_jetbot»

- Короткое описание

Пакет completed_scripts_jetbot представляет собой набор готовых launch-файлов, объединяющих запуск всех необходимых компонентов системы управления мобильным роботом jetbot_mirea. Он служит единой точкой входа для различных сценариев работы: визуализация модели робота, управление сенсорами и моторами, навигация с использованием готовой карты, построение карты местности (SLAM), а также локализация. Пакет не содержит исполняемых узлов, но включает конфигурационные файлы (YAML) для настройки параметров навигации, SLAM, AMCL и камеры RealSense, а также RViz-конфигурации и заранее подготовленные карты помещений. Благодаря этому пакету пользователь может быстро развернуть всю систему как на реальном роботе, так и в симуляции Gazebo, выбирая нужный режим через аргументы запуска.

- Описание

- Пакет построен как набор launch-файлов, каждый из которых отвечает за определённую функциональность. Все они используют механизм OpaqueFunction для реализации условной логики и подключают необходимые подсистемы через IncludeLaunchDescription. Конфигурационные параметры вынесены в отдельные YAML-файлы, расположенные в подкаталоге config, а файлы карт – в подкаталоге maps. Визуализация в RViz2 обеспечивается готовым файлом конфигурации full.rviz в каталоге rviz.

- Ниже подробно описаны launch-файлы пакета.

  - Launch-файл rviz_and_robot_description.launch.py

Данный launch-файл предназначен для запуска визуализации модели робота и его систем координат. Он включает:

- Описание робота из пакета jetbot_mirea_description (запускает jetbot_mirea_rviz.launch.py);

- Статический трансформ между фреймами realsense_link и camera_link (необходим для корректной привязки камеры);

- RViz2 с предварительно настроенным отображением (full.rviz).

Файл не имеет объявленных аргументов и предназначен для быстрой проверки модели робота и трансформаций.

Запуск осуществляется командой:

ros2 launch completed_scripts_jetbot rviz_and_robot_description.launch.py

  - Launch-файл jetbot_sensors_and_motors.launch.py

Этот файл запускает все аппаратные сенсоры и приводы робота. Он позволяет гибко включать/отключать отдельные компоненты через аргументы, что удобно для отладки или работы в симуляции. Основные запускаемые подсистемы:

- Лидар (пакет sllidar_ros2) и его фильтр (пакет lidar_filter);

- Фронтальная камера Intel RealSense D435i (пакет realsense2_camera) с пользовательской конфигурацией;

- Моторы через последовательный мост (пакет serial_bridge_package).

- Также добавляется статический трансформ между фреймами камеры (аналогично предыдущему файлу) при включённой камере.

В таблице 9 представлены аргументы launch-файла  jetbot_sensors_and_motors.launch.py.

Таблица 9. Аргументы launch-файла jetbot_sensors_and_motors.launch.py.

| Аргумент | Тип | Значение по умолчанию | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_lidar | bool | True | Включить/отключить лидар и его фильтр. |
| enable_front_camera | bool | False | Включить/отключить камеру Intel RealSense D435i. |
| enable_motors | bool | True | Включить/отключить управление моторами через serial bridge. |
| lidar_serial_port | string | /dev/rplidar | Путь к последовательному порту лидара. |
| angle_compensate | bool | true | Включить компенсацию угла сканирования (поддерживается драйвером лидара). |
| scan_mode | string | Standard | Режим сканирования лидара: Standard (2K точек), Express (4K), Boost (8K). |

Запуск осуществляется командой:

ros2 launch completed_scripts_jetbot jetbot_sensors_and_motors.launch.py

  - Launch-файл jetbot_sensors_and_motors.launch.py

Этот файл запускает все аппаратные сенсоры и приводы робота. Он позволяет гибко включать/отключать отдельные компоненты через аргументы, что удобно для отладки или работы в симуляции. Основные запускаемые подсистемы:

- Лидар (пакет sllidar_ros2) и его фильтр (пакет lidar_filter);

- Фронтальная камера Intel RealSense D435i (пакет realsense2_camera) с пользовательской конфигурацией;

- Моторы через последовательный мост (пакет serial_bridge_package).

- Также добавляется статический трансформ между фреймами камеры (аналогично предыдущему файлу) при включённой камере.

В таблице 9 представлены аргументы launch-файла  jetbot_sensors_and_motors.launch.py.

Таблица 10. Аргументы launch-файла jetbot_sensors_and_motors.launch.py.

| Аргумент | Тип | Значение по умолчанию | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_lidar | bool | True | Включить/отключить лидар и его фильтр. |
| enable_front_camera | bool | False | Включить/отключить камеру Intel RealSense D435i. |
| enable_motors | bool | True | Включить/отключить управление моторами через serial bridge. |
| lidar_serial_port | string | /dev/rplidar | Путь к последовательному порту лидара. |
| angle_compensate | bool | true | Включить компенсацию угла сканирования (поддерживается драйвером лидара). |
| scan_mode | string | Standard | Режим сканирования лидара: Standard (2K точек), Express (4K), Boost (8K). |

Запуск осуществляется командой:

ros2 launch completed_scripts_jetbot jetbot_sensors_and_motors.launch.py

  - Launch-файл navigation.launch.py

Запускает навигационный стек Nav2 с выбором конфигурации для реального робота или симуляции. Использует пакет nav2_bringup (launch-файл navigation_launch.py) и передаёт ему путь к соответствующему файлу параметров.

В таблице 11 представлены аргументы launch-файла  navigation.launch.py.

Таблица 11. Аргументы launch-файла navigation.launch.py.

| Аргумент | Тип | Значение по умолчанию | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| config_choice | string | 1 | Выбор конфигурации: 1 – для реального робота (navigation_param_real.yaml), 2 – для симуляции (navigation_param_sim.yaml). |

Для симуляции запуск осуществляется командой:

ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py config_choice:=2

Для реального робота запуск осуществляется командой:

ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py config_choice:=1

или

ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py

  - Launch-файл load_map.launch.py

Обеспечивает локализацию робота на заранее построенной карте. Запускает сервер карт (nav2_map_server) с загрузкой карты из файла map.yaml, узел AMCL (nav2_amcl) с соответствующими параметрами (real/sim), а также менеджер жизненного цикла (nav2_lifecycle_manager) для автоматического запуска узлов.

Особенности: карта загружается с задержкой 2 секунды (через TimerAction) для синхронизации запуска. Аргумент use_sim_time объявлен, но в текущей реализации жёстко привязан к выбору конфигурации: для реального робота (config_choice=1) use_sim_time=false, для симуляции (config_choice=2) use_sim_time=true.

В таблице 12 представлены аргументы launch-файла  load_map.launch.py.

Таблица 12. Аргументы launch-файла load_map.launch.py.

| Аргумент | Тип | Значение по умолчанию | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| config_choice | string | 1 | Выбор конфигурации: 1 – для реального робота (navigation_param_real.yaml), 2 – для симуляции (navigation_param_sim.yaml). |
| use_sim_time | bool | false | (Объявлен, но фактически не используется – значение определяется через config_choice.) |

Для симуляции запуск осуществляется командой:

ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py config_choice:=2

Для реального робота запуск осуществляется командой:

ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py config_choice:=1

или

ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py

- Примечания и структура пакета

- Конфигурационные файлы (каталог config):

- navigation_param_real.yaml, navigation_param_sim.yaml – параметры Nav2.

- mapper_params_real.yaml, mapper_params_sim.yaml – параметры SLAM Toolbox.

- amcl_config_real.yaml, amcl_config_sim.yaml – параметры AMCL.

- realsense_config.yaml – пользовательские настройки камеры RealSense.

- RViz-конфигурация (каталог rviz): full.rviz – предустановленный вид для визуализации всех компонентов.

- Карты (каталог maps): map.yaml (и соответствующий файл изображения) – готовая карта помещения (лаборатория Г-210 с полигоном или с препятствиями).

- Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |