КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Управление движением jetbot_mirea с помощью клавиатуры  (шаг [R2])

- Цель: Научиться управлять реальным роботом jetbot_mirea с клавиатуры, отправляя команды линейной и угловой скорости.

Необходимые условия

- Выполнен шаг [R1] Запуск драйверов сенсоров и моторов (R1_Запуск_датчиков_и_приводного_уровня.pdf). Робот должен быть включён, драйверы запущены, и вы подключены к нему по SSH (или работаете непосредственно на Jetson Nano).

Пошаговая инструкция

- Убедитесь, что драйверы робота работают.

- В терминале, где вы запускали [R1], должны продолжать выводиться сообщения от драйверов. Откройте новый терминал и проверьте список активных топиков:

ros2 topic list

- Среди прочих должен присутствовать топик /cmd_vel – именно в него мы будем отправлять команды скорости.

- Запустите узел телеуправления.

- Откройте новый терминал и выполните команду, которая запускает ноду телеуправления:

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

После запуска вы увидите примерно такой вывод:

This node takes keypresses from the keyboard and publishes them

as Twist/TwistStamped messages. It works best with a US keyboard layout.

---------------------------

Moving around:

u    i    o

j    k    l

m    ,    .

For Holonomic mode (strafing), hold down the shift key:

---------------------------

U    I    O

J    K    L

M    <    >

t : up (+z)

b : down (-z)

anything else : stop

q/z : increase/decrease max speeds by 10%

w/x : increase/decrease only linear speed by 10%

e/c : increase/decrease only angular speed by 10%

CTRL-C to quit

currently:	speed 0.50	turn 1.00

- Как управлять роботом

- Движение вперёд/назад и повороты:

- k – стоп

- i – вперёд

- , – назад

- j – поворот налево на месте

- l – поворот направо на месте

- u – вперёд + левый поворот

- o – вперёд + правый поворот

- m – назад + левый поворот

- . – назад + правый поворот

- !Остановка: отпустите все клавиши или нажмите любую не назначенную клавишу (например, пробел или k).

- Изменение скоростей:

- q/z – увеличить/уменьшить максимальные скорости (линейную и угловую) на 10%

- w/x – увеличить/уменьшить только максимальную линейную скорость на 10%

- e/c – увеличить/уменьшить только максимальную угловую скорость на 10%

- !Важно: Управление работает корректно только при английской раскладке клавиатуры. Переключите раскладку перед использованием.

- В нижней строке терминала отображаются текущие установленные максимальные скорости:

- currently: speed 0.50 turn 1.00 – это значит, что при нажатии клавиши линейная скорость будет 0.5 м/с, а угловая – 1.0 рад/с.

- Проверка результата.

- При нажатии клавиш робот должен двигаться в соответствующем направлении.

- В терминале с teleop_twist_keyboard вы будете видеть публикуемые значения скорости (например, linear: 0.2, angular: 0.0).

- Если робот не реагирует:

- Убедитесь, что драйверы запущены (шаг [R1]).

- Проверьте, что топик /cmd_vel существует (ros2 topic list).

- Попробуйте перезапустить teleop_twist_keyboard.

Что дальше?

После того как вы научились управлять роботом вручную, можно переходить к более сложным задачам:

Настройка ПИД-регуляторов (если движение кажется неточным):

- [R3] Настройка ПИД (R3_Настройка_ПИД_регуляторов.pdf)

Картографирование помещения (SLAM):

- [R4] Картографирование для реального робота (R4_Картографирование_реального_робота.pdf)

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |