КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить режим картографирования для симуляции mirea_jetbot в среде моделирования Gazebo (шаг [S2])

Цель: Создать карту виртуального полигона с помощью робота jetbot_mirea в среде моделирования Gazebo, используя SLAM (slam_toolbox). Полученная карта потребуется для автономной навигации в симуляции.

Необходимые условия

- Выполнен шаг [A1] – развёртывание репозитория с ПО.

- Обязательно выполнен шаг [S1] – базовая симуляция запускается без ошибок (S1_Запуск_симуляции.pdf).

- Рабочее пространство jetbot_ws подгружено (source выполнен автоматически или вручную).

Пошаговая инструкция

- Запустите базовую симуляцию

Откройте новый терминал и выполните:

ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py

Дождитесь полной загрузки Gazebo и Rviz. Оставьте этот терминал открытым.

- Фильтр ограничивает угол сканирования лидара, чтобы робот не видел собственные части. В новом терминале выполните:

ros2 launch lidar_filter filter.launch.py

- Запустите стек картографирования из slam-toolbox. В ещё одном терминале выполните команду с выбором конфигурации для симуляции и навигации:

ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py config_choice:='navigation_2'

- Запустите телеуправление с клавиатуры. В новом терминале запустите узел управления:

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

- Убедитесь, что окно терминала активно, а раскладка клавиатуры – английская. Следуйте инструкции на экране для движения. Более подробно про нодк телеупраления можно посмотреть в шаге [R2].

- Постройте карт.

- Медленно перемещайте робота по виртуальному полигону, стараясь охватить все зоны.

- Избегайте резких поворотов и высокой скорости – это ухудшает качество карты.

- Карта в Rviz будет постепенно заполняться. Когда она станет полностью белой и чёрной (без тёмно-серых областей) – карта готова.

- На рисунке 1 изображена неполная карта (есть тёмно-серые пятна), на рисунке 2 изображена законченная карта.

- Рисунок 1 - Неполная карта.

- Рисунок 2 - Законченная карта.

- Когда карта вас устраивает, откройте новый терминал и выполните команду сохранения (одной строкой):

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f <абсолютный путь к рабочей области>/src/completed_scripts_jetbot/maps/map

Будут созданы файлы map.yaml и map.pgm в папке maps.

- Пересоберите рабочее пространство.

ДЧтобы карта стала доступна для навигации, необходимо обновить пакет. Выполните в корне jetbot_ws:

rm -r build/ log/ install/

colcon build

Что дальше?

Теперь, когда у вас есть готовая карта симуляции, можно переходить к автономной навигации:

- [S3] Автономная навигация в симуляции (S3_Навигация_в_симуляции.pdf)

Если вы хотите улучшить качество карты, повторите процесс картографирования, возможно, с другими настройками скорости или более тщательным объездом препятствий.

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |