КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Подключение к Jetson Nano (шаг [A0])

Цель: Получить доступ к терминалу бортового компьютера робота для выполнения дальнейших команд.

Необходимые условия

- Робот jetbot_mirea включён и полностью загрузился.

- Ваш компьютер и робот находятся в одной сети Wi-Fi (для SSH).

- (Для прямого подключения) есть монитор с HDMI, клавиатура и мышь.

- Прямое подключение (монитор+клавиатура+мышь):

- Подключите монитор к HDMI-порту Jetson Nano, клавиатуру и мышь — к USB.

- Включите робота.

- Дождитесь загрузки графической оболочки Ubuntu.

- Откройте терминал (Ctrl+Alt+T). Вы будете находиться в системе под пользователем jetson.

- Непосредственное подключение нужно, чтобы попасть на рабочий стол операционной системы, которая установлена на Jetson (специальная Ubuntu 20.04). Там можно произвести подключение к Wi-Fi и другие настройки. Так же это удобно для отладки -  посмотреть на логгер загрузки ОС, где показаны критические ошибки (проблемы ядра, критического аппаратного обеспечения или графики).

- Подключение через SSH (удалённо):

- Подробнее про SSH можно прочитать здесь https://habr.com/ru/articles/802179/.

- Узнайте IP-адрес робота.

Важно: отображение IP на OLED-дисплее пока не реализовано. Если у вас есть прямой доступ к роботу (монитор+клавиатура), выполните в терминале команду `ip a` и найдите адрес вида `192.168.x.x`. Ввоспользуйтесь сканером сети (например, `nmap`).

- Условием удалённого подключения является нахождение сервера (машины, к которой происходит подключение) и хоста (машины, с которой происходит подключение) в одной сети Wi-Fi. Вы можете подключиться к сети в уотрой находится робот или раздать Wi-Fi и подключить робота к свонй точке доступа с помощью прямого подключения.

- Для подключения через SSH к компьютеру робота (серверу) нужно знать такие параметры как:

- IP-адресс сервера в общей с вами сети.

- Имя пользователя в ОС на сервере.

- Пароль от учётной записи пользователя на сервере.

Шаблон команды SSH-подключения представлен ниже.

ssh user@192.168.0.1

(192.168.0.1 - какой-то пример IP-адресса)

Для нашего случая команда подключения имеет вид:

ssh jetson@<ip-address>

где jetson - имя пользователя в ОС на сервере, а <ip-address> необходимо заменить на IP-адресс вашего робота.

После выполнения команды необходимо ввести пароль от записи пользователя на сервере.

Введите пароль:

jetbot

После удачного подключения строка-приглашения (то, что в терминале написано до знака $) должна изменить свой вид.

Что дальше?

После подключения переходите к следующему шагу:

[A1] - Развёртывание репозитория с ПО (0_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.docx).

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |